Додаток 1 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері  RFP 11-2025 на укладання разових договорів на ремонт приватних будинків Полтавської області, м. Миргород.

УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг /виконання робіт за цими лотами одночасно!!!

| ЛОТ 1 | Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м.Миргород вул.Рибальська 18 | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім) |
| --- | --- | --- |
| ЛОТ 2 | Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м. Миргород, вул. Шевченко, 63 | (Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім) |

(Будь ласка, ЗРОБІТЬ відмітку навпроти лоту, участь в якому ви підтверджуєте. НЕ робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції)

Додаток №1 Форма технічної пропозиції

| Повна назва Постачальника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Досвід роботи в будівельній сфері (роки) |  |  |
| Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років |  |  |
| Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів |  |  |
| Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт) |  |  |
| Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт |  |  |
| Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт |  |  |
| Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін. |  |  |
| Строк дії пропозиції |  |  |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:________________ ________________ |  |
| Підпис: ________________ |  |
| Дата: ________________ |  |
| Печатка (за наявності): ________________ |  |

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Лот 1. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м.Миргород вул.Рибальська 18.

Загальна площа 28,74м2

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Серпень 2025 |  | Вересень 2025 |  |  |  | Жовтень 2025 |  |  |  |  | Листопад 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18.08-24.08 | 25.08-31.08 | 01.09-07.09 | 08.09-14.09 | 15.09-21.09 | 22.09-28.09 | 29.09-05.10 | 06.10-12.10 | 13.10-19.10 | 20.10-26.10 | 27.10-02.11 | 03.11-09.11 | 10.11-18.11 |
|  | Розділ 1. Добудова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бетонування залізобетонного пояса для фундаменту (включаючи приготування бетонної суміші) | м3 | 1,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | кг | 18,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8 | м3 | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кладка газоблоку | м3 | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газоблок 600х300х200 | шт | 154,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Суміш для укладання пінобетонних блоків | кг | 275,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Улаштування піщаної підготовки під стяжку | м2 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки | м2 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм | м2 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Укладання утеплювача для стяжки | м2 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Екструзійний пінополістирол1200x550x50 мм | м2 | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж армуючої сітки для стяжки | м2 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сітка зварна кладочна 100х100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом) | м2 | 3,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину) | м2 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 74,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція | м2 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 або аналог | кг | 10,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стрічка гідроізоляційна Ceresit CL 152 еластична для захисту кутів і швів або аналог | м | 7,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 2. Покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Розбирання решетування даху | м2 | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розбирання кам'яної кладки із цегли (демонтаж димохода) | м3 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кладка цегли чистова, (димохід) товщиною 120 мм (включаючи приготування розчину) | м2 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 8,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм | шт | 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Вирівнювання кроквяної системи | м-п | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | кг | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Брус 50х150 (з антисептичною обробкою) | пог.м. | 7,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж решетування даху | м2 | 37,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм | кг | 11,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 30 мм (з антисептичною обробкою) | м | 122,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Укладання гідро-, паробар'єру | м2 | 11,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паро-, гідроізоляційна мембрана супердифузійна Foliarex Strotex 1300 Basic 115 г 75 м.кв або аналог | м2 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж утеплювача даху, товщина теплоізоляції 100мм | м2 | 11,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щільність 40 кг/м3 | м2 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Укладання шиферу | м2 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шифер безасбестовий 1130х1750мм | м2 | 78,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм | кг | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж коників, примикань, єндов | м-п | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саморіз для металопрофілю з пресшайбою (4,8x35 мм) | шт | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Саморіз покрівельний 4,8x19 мм | шт | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вироби з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм, довжина 2000 мм (планка примикання, коник, єндова, торцева планка) | шт | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж дашка | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Улаштування козирків | м2 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дашок з металопрофіля на металевому каркасі з комплектом кріплення | м2 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж водостічної системи (включаючи всі необхідні матеріали та кріплення) SIMBUD 135х100 мм 6х3 м або аналог | м-п | 16,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 3. Прорізи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Демонтаж інснуючих дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь) | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Демонтаж існуючих дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів) | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж перемички (підсилення пройомів) (сталевий куточок 63х63х5) з фарбуванням | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кутик сталевий 63х63х5 | м | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Розбирання кам'яної кладки із цегли (влаштування пройому) | м3 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кладка цегли, бутова/рядова (включаючи приготування розчину) (закладання пройомів) | м3 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (CEM II/B-S 32,5 N) або аналог | кг | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм | шт | 51,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Монтаж віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж відливу, підвіконня, відкосів) | м2 | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фарба фасадна | кг | 2,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | м2 | 2,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог | кг | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блок віконний металлопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне. | м2 | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог | м | 15,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 15,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог | балон | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог | балон | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог | кг | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 39,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | м2 | 2,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж дверей металопластикових (включаючи відновлення відкосів) | м2 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м або аналог | м2 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог | кг | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блок дверний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог | м | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 9,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог | балон | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог | балон | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м або аналог | м2 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог | кг | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог | м | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог | балон | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог | балон | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 4. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Демонтаж плінтуса дерев'яного | м-п | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Укладання OSB-плит на підлогу в два шари | м2 | 13,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плита OSB-3 12х1250х2500 мм | м2 | 27,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Саморіз 3,5x55 мм | шт | 26,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Укладання лінолеуму | м2 | 13,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лінолеум напівкомерційний Orion Chips 522-08 (095) LENTEX 3 м або аналог | м2 | 13,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Монтаж плінтуса пластикового | м-п | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плінтус ПВХ 21х55х2500 мм. (в комплекті з фурнітурою) | м | 22,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Демонтаж дерев'яної підлоги | м2 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Улаштування піщаної підготовки під стяжку | м2 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки | м2 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм | м2 | 13,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину) | м2 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (CEM II/B-S 32,5 N) або аналог | кг | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Укладання утеплювача для стяжки | м2 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Екструзійний пінополістирол1200x550x50 мм | м2 | 12,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж армуючої сітки для стяжки | м2 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сітка зварна кладочна 100х100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом) | м2 | 12,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину) | м2 | 12,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (CEM II/B-S 32,5 N) або аналог | кг | 253,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція | м2 | 12,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог | кг | 36,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 15,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плитки керамічні для підлог, (включаючи хрестики або СВП) Cersanit Floyd light grey matt rect 60х60 см або аналог | м2 | 15,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 3,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затирка для швів Mapei Ultracolor Plus 113 2 кг сірий цемент або аналог | кг | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог | кг | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 5. Фасад та стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Розбирання кам'яної кладки із цегли | м3 | 4,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель | м2 | 7,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ручне штукатурення термостійким цементним розчином (включаючи приготування розчину) | м2 | 7,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суміш термостійка для печей та камінів ТМ Поліпласт ПП-018 20 кг або аналог | кг | 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Оздоблення фасаду або стіни сайдингом з утепленням | м2 | 57,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сайдинг 3,00x0,20 | м2 | 62,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профіль стартовий 3,05 м | м-п | 7,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профіль фінішний 3,05 м | м-п | 7,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Профіль J-подібний 3,05 м | м-п | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Планка привіконна 3,05 біла м | м-п | 4,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кут зовнішній 3,05 м | м-п | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кут внутрішній 3,05 м | м-п | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Профіль з'єднувальний Н-подібний 3,05 м | м-п | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профіль CD 60/3 м 0,6 мм | м-п | 128,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | шт | 75,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мінеральна вата SWEETONDALE ULTRAWOOL COTTAGE 105кг/м3 100 мм або аналог | м2 | 61,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мембрана супердифузійна Foliarex Strotex 1300 Basic 115 г або аналог | м2 | 62,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм | шт | 366,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Саморіз по металу з прес-шайбою та свердлом 4,2х16 | шт | 427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Монтаж гіпсокартону на стіну по металевому каркасу | м2 | 82,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200х12,5 мм або аналог | м2 | 86,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профіль UD 27 0,6 мм | м | 65,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профіль CD 60 0,6 мм | м | 184,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 738,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | шт | 1 394,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Склострічка самоклейка 50мм | м | 90,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 24,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | шт | 108,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 251,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Підготування гіпсокартонної стіни під шпалери | м2 | 82,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 20,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 98,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Поклейка шпалер на стіну | м2 | 82,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вінілові шпалери на флізеліновій основі | м2 | 94,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Клей для шпалер Metylan Флізелін 250 г або аналог | м2 | 51,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція | м2 | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог | кг | 31,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плитки керамічні для стін, Cersanit Олімпія Біла глоссі 30x60 або аналог | м2 | 20,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затирка для швів | кг | 8,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог | кг | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 5. Стелі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (включаючи улаштування каркасу) | м2 | 8,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Панель ПВХ Brilliant® Білий лак 8x250x3000 мм /0,75 кв.м/ або аналог | м2 | 11,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профіль UD 27 0,6 мм | м | 15,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профіль CD 60 0,6 мм | м | 25,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 39,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Саморіз з пресшайбою 4,2x19 мм | шт | 124,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | шт | 41,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Профіль ПВХ стартовий | м | 19,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 116,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монтаж гіпсокартону на стелю по металевому каркасу | м2 | 20,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гіпсокартон 2500x1200х9,5 мм | м2 | 21,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профіль UD 27 0,6 мм | м | 32,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профіль CD 60 0,6 мм | м | 59,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 55,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Саморіз по металу для гипсокартону 3, 5x25 мм | шт | 348,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Склострічка самоклейка 50мм | м | 24,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 7,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | шт | 27,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 63,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Підготування гіпсокартонної стелі під фарбування | м2 | 20,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 5,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 24,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Монтаж багета з фарбуванням | м-п | 25,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стельовий плінтус 2000x45x45 мм | м | 25,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Фарбування стель водоемульсійною фарбою по штукатурцi | м2 | 20,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фарба водноемульсійна, стійка до миття Dufa MattLatex D100 матова 3,5 кг (2359) або аналог | кг | 5,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 23,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Установка електрощитка масою до 3 кг | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Щиток пластиковий на 8 модулів ETI ECT8PT 8 модулів пластик 236х215х102 мм Прозорий (1101000) або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Влаштування заземлення | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплект заземлення з нержавіючої сталі RAM R 4,5 м d 16 мм або аналог | компл. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Провід силовий Одескабель ПВ 1x10,0 мідь | м-п | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза | шт | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматичний вимикач 1Р 16А тип С | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматичний вимикач 1Р 10А тип С | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Диференційний автомат Schneider 16 А або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усим для цього необхідним)(у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерiзом до 8 мм2 | м-п | 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 35,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 67,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Установлення та підключення розеток | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку) | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Установлення та підключення вимикачiв 1-клавiшних | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку) | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Установлення бойлера електричного (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бойлер електричний настінний, ємність 100л, 1500W | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Монтаж настінного електричного обігрівача | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Настінний обігрівач електроконвектор 1500Вт HausMark HCH 2000 CMG-TLC/M або аналог | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Установлення світлодіодних світильників | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Світильник LED 24Вт (стельовий)Vio Concept United DL-S 36 Вт білий матовий 4000 К або аналог | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Установлення врізного або канального вентилятора, в квартирах [витяжка] | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Витяжний вентилятор діам. 100мм Вентс 100 Сілента С або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 7. Сантехнічні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Установлення душової кабіни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Душова кабіна (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) Water House Modern 90x215 см TM-881E-A або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установлення пральної машини (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пральна машина Indesit OMTWSC 51052 W UA або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Унітаз-компакт (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації)Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (CCKZ1015431894) або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Установлення умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) Cersanit President 55 або аналог | комплект | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Установлення мийки (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мийка кухона (з тумбою, змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації)ліва 80 з накладною мийкою та сифоном 80х50 см/0,8 мм Антрацитовий (23419192) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Пробивання отворів в стінах | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Пробивання отворів в фундаментах | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Прокладання поліпропіленових труб водопостачання дiаметром до 32 мм | м-п | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації)Water House 32х5,4 PN-20 | м | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Розведення труб каналізації з полiетиленових труб дiаметром до 110 мм | м-п | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110x1000x3,2 мм SN2 Інсталпласт або аналог | м | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 8. Зовнішні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово) | м3 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Розведення труб каналізації з полiетиленових труб дiаметром до 110 мм | м-п | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110x1000x3,2 мм SN2 Інсталпласт або аналог | м | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово та завантаженням на а/м надлишків) | м3 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Влаштування септику з бетонних кілець об'ємом 3,5 куб.метрів (з усім необхідним та підключенням) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Септик з/б діам. 1,5м (2 кільця h=1м, кришка для колодязя, люк) (з усім необхідним для монтажу та експлуатації) | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово) | м3 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Прокладання поліетиленових труб водопостачання дiаметром до 32 мм | м-п | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби поліетиленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) | м | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Установлення лічильника води | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лічильник холодної води Gross GROSS MТK(W)-UA 20 або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 9. Благоустрій (відмостка, цоколь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Бетонування залізобетонного пояса для фундаменту (включаючи приготування бетонної суміші) | м3 | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 754,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | кг | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8 | м3 | 21,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Розробка грунту вручну з переміщенням та завантаженням на а/м | м3 | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Укладання дренажної мембрани | м2 | 19,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шипоподібна дренажна мембрана Ironclad 1х20 м 20 м2 або аналог | м2 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Улаштування піщаної подушки | м2 | 19,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пісок природний, збагачений | м3 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу | м | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (CEM II/B-S 32,5 N) або аналог | кг | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800 | м3 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бордюр парковий 100-20-06 | шт | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 80мм (включаючи приготування розчину) | м2 | 19,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (CEM II/B-S 32,5 N) або аналог | кг | 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5- 20 мм, марка ДР8 | м3 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Улаштування паркану з хвірткою із профнастилу | м2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паркан з профнастилу з хвірткою | м2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 10. Меблі, техніка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плита електрична Beko FSS56000GW або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Витяжка кухонна ProfitM Політ Еко 50 см 420 куб. м Слонова кістка або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ліжко Компаніт 90 90x200 см або аналог | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стіл-трансформер кухонний обідній розкладний Artinhead Dinner 90х60 або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стілець обідній AMF Holding Бертон 1000х450х540 або аналог | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шафа-купе Берегиня 1400x600x2200 мм німфея альба двері / дзеркало або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Матрац ортопедичний Бум-1 90x200 см або аналог | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Холодильник Indesit LI6 S1E W або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 11. Перевезення вантажів та доставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів | 1 т | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону) | км | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону) | км | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Лот 2. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м. Миргород, вул. Шевченко, 63

Загальна площа 45,41м2

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Серпень 2025 |  | Вересень 2025 |  |  |  | Жовтень 2025 |  |  |  |  | Листопад 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 18.08-24.08 | 25.08-31.08 | 01.09-07.09 | 08.09-14.09 | 15.09-21.09 | 22.09-28.09 | 29.09-05.10 | 06.10-12.10 | 13.10-19.10 | 20.10-26.10 | 27.10-02.11 | 03.11-09.11 | 10.11-18.11 |
|  | Розділ 1. Покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 57,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання решетування даху | м2 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Штукатурення кам'яної кладки із цегли ( димохода) | м2 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 8,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж решетування даху | м2 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм | кг | 4,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 30 мм (з антисептичною обробкою) | м | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Укладання шиферу | м2 | 57,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лист волокнистоцементний IFCEM HТ 8-ми хвильовий 1750x1130x5,8 мм нефарбований або аналог | м2 | 85,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм | кг | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж коників, примикань, єндов | м-п | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саморіз для металопрофілю з пресшайбою (4,8x35 мм) | шт | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Саморіз покрівельний 4,8x19 мм | шт | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вироби з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм, довжина 2000 мм (планка примикання, коник, єндова, торцева планка) | шт | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Улаштування козирків | м2 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дашок з металопрофіля на металевому каркасі з комплектом кріплення | м2 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 2. Прорізи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж інснуючих дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь) | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж існуючих дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів) | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтаж перемички (підсилення пройомів) (сталевий куточок 63х63х5) з фарбуванням | шт | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кутик сталевий 63х63х5 | м | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розбирання кам'яної кладки із цегли (влаштування пройому) | м3 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кладка цегли, бутова/рядова (включаючи приготування розчину) (закладання пройомів) | м3 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 66,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм | шт | 355,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтаж віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж відливу, підвіконня, відкосів) | м2 | 6,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фарба фасадна Aura® Fasad Expo мат білий 10 л або аналог | кг | 2,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м або аналог | м2 | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог | кг | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блок віконний металлопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне.Steko 800x1200 мм або аналог | м2 | 6,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог | м | 17,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 17,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог | балон | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог | балон | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог | кг | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | м2 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж дверей металопластикових (включаючи відновлення відкосів) | м2 | 9,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м або аналог | м2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог | кг | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блок дверний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 9,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог | м | 23,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 23,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог | балон | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог | балон | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів) | м2 | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м або аналог | м2 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог | кг | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) Форт-М Вега Люкс метал/МДФ вуличні 960х2050 мм або аналог | м2 | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог | м | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог | балон | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог | балон | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 або аналог | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 3. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж плінтуса дерев'яного | м-п | 50,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Укладання OSB-плит на підлогу в два шари | м2 | 41,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плита OSB-3 12х1250х2500 мм | м2 | 44,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Саморіз 3,5x55 мм | шт | 915,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Укладання лінолеуму | м2 | 41,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лінолеум напівкомерційний Orion Chips 522-08 (095) LENTEX 3 м або аналог | м2 | 41,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж плінтуса пластикового | м-п | 50,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плінтус ПВХ 21х55х2500 мм. (в комплекті з фурнітурою) | м | 52,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Демонтаж дерев'яної підлоги | м2 | 8,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж дерев'яної підлоги товщиною 40 мм | м2 | 4,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | кг | 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 150 мм, товщина 40 мм | м | 33,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Улаштування піщаної підготовки під стяжку | м2 | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пісок природний, збагачений | м3 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки | м2 | 4,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм | м2 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину) | м2 | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 98,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Укладання утеплювача для стяжки | м2 | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Екструзійний пінополістирол1200x550x50 мм | м2 | 4,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж армуючої сітки для стяжки | м2 | 4,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сітка зварна кладочна 100х100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом) | м2 | 5,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину) | м2 | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 98,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція | м2 | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гідроізоляційна суміш полімерцементна Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог | кг | 14,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плитки керамічні для підлоги (включаючи хрестики або СВП) Cersanit Floyd light grey matt rect 60х60 см або аналог | м2 | 4,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затирка для швів Mapei Ultracolor Plus 113 2 кг сірий цемент або аналог | кг | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог | кг | 30,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 4. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Монтаж гіпсокартону на стіни по металевому каркасу з утепленням 50мм | м2 | 162,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200х12,5 мм або аналог | м2 | 178,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профіль UD 27 0,6 мм | м | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профіль CD 60 0,6 мм | м | 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 438,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | шт | 2 762,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 16,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Склострічка самоклейка 50мм | м | 178,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 48,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Базальтова вата 45 50 мм | м2 | 170,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | шт | 214,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 498,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж перегородки з гіпсокартону (2 сторони) на металевому каркасі в один шар | м2 | 7,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200х12,5 мм або аналог | м2 | 14,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профіль UW 100 0,5 мм | м | 10,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профіль CW 100 0,5 мм | м | 17,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 43,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | шт | 264,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Склострічка самоклейка 50мм | м | 14,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг або аналог | кг | 4,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щідльність 45-50 кг/м3 | м2 | 7,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дюбель-шурупи 6х60мм | шт | 17,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Підготування гіпсокартонної стіни під шпалери | м2 | 139,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 84,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Поклейка шпалер на стіну | м2 | 139,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вінілові шпалери на флізеліновій основі | м2 | 167,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Клей для шпалер Metylan Флізелін 250 г або аналог | м2 | 83,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція | м2 | 19,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог | кг | 58,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плитки керамічні для стін, Cersanit Олімпія Біла глоссі 30x60 см. або аналог | м2 | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 5,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затирка для швів | кг | 11,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог | кг | 191,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 5. Стелі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж натяжної стелі (враховуючи всі додаткові роботи) | м2 | 46,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плівка для натяжних стель (враховуючи всі додаткові матеріали), ПВХ, не менше 0,18мм, 180г/м2 | м2 | 46,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Влаштування заземлення | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект заземлення з нержавіючої сталі RAM R 4,5 м d 16 мм або аналог | компл. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провід силовий Одескабель ПВ 1x10,0 мідь | м-п | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Щиток пластиковий на 12 модулів ETI ECT8PT 8 модулів пластик 236х215х102 мм Прозорий або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматичний вимикач 1Р 16А тип С | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматичний вимикач 1Р 10А тип С | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Диференційний автомат Schneider 16 А або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усим для цього необхідним)(у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерiзом до 8 мм2 | м-п | 192,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 97,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Установлення та підключення розеток | шт | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку) | шт | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Установлення та підключення вимикачiв 1-клавiшних | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку) | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Демонтаж світильників | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Установлення світлодіодних світильників | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Світильник LED 24Вт (стельовий)Vio Concept United DL-S 36 Вт білий матовий 4000 К або аналог | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Установлення врізного або канального вентилятора, в квартирах [витяжка] | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Витяжний вентилятор діам. 100мм Вентс 100 Сілента С або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Розведення труб вентиляції дiаметром 100 мм | м-п | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал вентиляційний діам. 100мм круглий Вентс d100/1,5 (включно з фітінгами, зворотніми клапанами, вентиляційними решітками та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) або аналог | шт | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 7. Сантехнічні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Демонтаж унітаза | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Демонтаж умивальника | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Демонтаж котла | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Демонтаж системи опалення( радіатори та труби) | пог.м. | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Установлення душової кабіни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Душова кабіна (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) Душова кабіна UP! (Underprice) HK- 8120 80x80 або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установлення пральної машини (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пральна машина Indesit OMTWSC 51052 W UA або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Унітаз-компакт (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації)Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (CCKZ1015431894) або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Установлення умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) | комплект | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Установлення мийки (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мийка кухона (з тумбою, змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації)ліва 80 з накладною мийкою та сифоном 80х50 см/0,8 мм Антрацитовий | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Пробивання отворів в стінах | шт | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Установлення газового котла (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел газовий димохідний Атем Житомир 3 КС-ГВ-007 СН двоконтурний верхній димохід або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих з підключенням до системи опалення | шт. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Радіатор сталевий панельний тип 22 700х500 (з усім необхідним для його встановлення та експлуатації) | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Прокладання поліпропіленових труб опалення діаметром до 32мм. | м.п. | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби поліпропіленові до 32мм (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Water House 32х5,4 PN-20 або аналог | м.п. | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Пробивання отворів в фундаментах | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Прокладання поліпропіленових труб водопостачання дiаметром до 32 мм | м.п. | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Water House 32х5,4 PN-20 або аналог | м | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Розведення труб каналізації з полiетиленових труб дiаметром до 110 мм | м.п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації)Інсталпласт ПП 110х2.7х1000 тип 3 або аналог | м | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 8. Зовнішні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово) | м3 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Розведення труб каналізації з полiетиленових труб дiаметром до 110 мм | м-п | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110x1000x3,2 мм SN2 Інсталпласт або аналог | м | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Влаштування септику з бетонних кілець об'ємом 3,5 куб.метрів (з усім необхідним та підключенням) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Септик з/б діам. 1,5м (2 кільця h=1м, кришка для колодязя, люк) (з усім необхідним для монтажу та експлуатації) | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово та завантаженням на а/м надлишків) | м3 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 9. Благоустрій (відмостка , фасад , ганок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Розробка грунту вручну з навантаженням на а/м | м3 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Укладання дренажної мембрани | м2 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шипоподібна дренажна мембрана Ironclad 1х20 м 20 м2 або аналог | м2 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Улаштування піщаної подушки | м2 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу | м | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800 | м3 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бордюр парковий 100-20-06 | шт | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 80мм (включаючи приготування розчину) | м2 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 357,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5- 20 мм, марка ДР8 | м3 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Розробка грунта вручну | м3 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Улаштування бетонних сходів ( включаючи виставлення опалубки та приготування бетонної суміші) | м3 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 715,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5- 20 мм, марка ДР8 | м3 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 10. Меблі, техніка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плита газова Estrada EG701M03E55G або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Витяжка кухонна ProfitM Політ Еко 50 см 420 куб. м Слонова кістка або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ліжко Компаніт 90 90x200 см або аналог | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стіл-трансформер кухонний обідній розкладний Artinhead Dinner 90х60 або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стілець обідній AMF Holding Бертон 1000х450х540 або аналог | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шафа-купе Берегиня 1400x600x2200 мм німфея альба двері / дзеркало або аналог | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Матрац ортопедичний Бум-1 90x200 см або аналог | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Холодильник Indesit LI6 S1E W або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 11. Перевезення вантажів та доставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів | 1 т | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону) | км | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону) | км | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________