Додаток 1 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері  RFP 16-2025 на укладання разового договору на поточний ремонт приміщень в учбовому корпусі 1-го поверху Ізмаїльського державного гуманітарного університету м. Ізмаїл.

Додаток 1 Форма технічної пропозиції

| Повна назва Постачальника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Досвід роботи в будівельній сфері (роки) |  |  |
| Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років |  |  |
| Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів |  |  |
| Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт) |  |  |
| Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт |  |  |
| Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт |  |  |
| Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін. |  |  |
| Дата подання пропозиції |  |  |
| Строк дії пропозиції |  |  |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:________________ ________________ |  |
| Підпис: ________________ |  |
| Дата: ________________ |  |
| Печатка (за наявності): ________________ |  |

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт  приміщень в учбовому корпусі 1-го поверху  ІзмаЇльського державного гуманітарного університету за адресою: м. Ізмаїл,      пр-т Миру 9  (орендодавець – Міністерство освіти і науки України).

Загальна площа 135,75м2 (аудиторія (S= 69м2);  буфет (S= 8м3); гардероб (S= 8,55м3); кабінет (S= 16м3); частково коридор (S= 34,2м2) загальна площа 135,75м2.).

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вересень 2025 | Жовтень 2025 |  |  | Листопад 2025 |  | Грудень 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15.09-30.09 | 01.10-05.10 | 06.10-19.10 | 20.10-31.10 | 01.11-16.11 | 17.11-30.11 | 01.12-07.12 | 08.12-14.12 | 15.12-20.12 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зачищення оздоблення стін (фарби) | м2 | 233,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зачищення оздоблення укосів (фарби) | м2 | 11,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зачищення оздоблення стелі (фарби) | м2 | 154,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж цегляної перегородки (с/вузол) | м² | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж ламінату | м2 | 16,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж плінтуса | м.п | 69,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж плитки зі стін | м² | 15,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж плитки з підлоги | м² | 85,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж вікон (з підвіконням) | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж дверей | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розширення дверного пройому буфета під дверне полотно 0,9м | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж розеток та вимикачів | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж світильників | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж старої проводки | комплекс | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж верхньоі частини старого пандуса в вестибюлі | м3 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 2 . Сантехнічні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж та підключення бойлера 50 л | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж мийки | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж умивальника | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прокладка труби металопластикової | м/п | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж та підкючення змішувача | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж поручнів та обладнання для МГН | шт | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж сифона | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж сантехнічної перегородки з дверима | м2 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Установка та монтаж радіаторів опалення | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 3. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Влаштування електричного щита | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прокладання кабеля | м.п. | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Прокладання гофри ел. | м.п. | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Встановлення підрозетників | шт | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Встановлення та підключення розеток та вимикачів | шт | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Встановлення світильників | шт | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 4. Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги по маяках з фіброю, пластифікатором (50мм) | м2 | 101,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни 300 мм | м2 | 11,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Влаштування плінтуса ПВХ | м. п. | 69,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж порожка | м. п. | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Грунтування адгезійне | м2 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Укладання керамогранітної плитки на підлогу з фугуванням (+ плитка в туалеті пцсля демонтажу перегородки) | м2 | 9,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Укладка ламінату | м2 | 93,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 5. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ремонт та армування стін скловолоконою сіткою | м2 | 237,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Оштукатурювання стін під плитку клей-цементом | м2 | 14,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Шпатлювання стін фінішне (+ понижаюча балка) | м2 | 252,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Грунтування стін перед фарбуванням | м2 | 175,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Грунтування понижаючих балок перед фарбуванням | м2 | 15,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Грунтування укосів віконних та дверних | м2 | 11,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Фарбування стін в два шари | м2 | 175,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Фарбування укосів в два шари | м2 | 11,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Фарбування понижаючоі балки в два шари | м2 | 15,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Грунтування стін перед укладанням керамічної плитки | м2 | 13,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Укладання плитки на стіни з фугуванням (+ плитка в туалеті після демонтажу перегородки) | м2 | 14,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ремонт стін в коридорі (Короїд) з фарбуванням | м2 | 87,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 6 . Стеля | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Влаштування стелі типу "Армстронг" | м2 | 134,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 7 . Бетонний пандус вестибюль | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Влаштування основи пандуса з газобетону | м3 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Влаштування бетонноі плити пандусу (висота 100мм) | м3 | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Монтаж металевої огорожі пандуса | м.п. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Укладання керамогранітної плитки (пандус) | м2 | 24,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 8 . Бетонний пандус перед вхідною групою | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Влаштування металевого пандусу | м.п. | 7,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 9. Пост вахтера (Ш=2м; Д+1,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Влаштування стін і стелі з ОСБ плити 18мм | м2 | 19,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Влаштування підлоги | м2 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Монтаж дверей | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Монтаж вікон | м2 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Оббивка панелю ПВХ фасаду і криші | м2 | 19,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Влаштування електричного щита | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Прокладання кабеля | м.п. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Прокладання гофри ел. | м.п. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Встановлення та підключення розеток та вимикачів | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Встановлення світильників | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ 10. Інші роботи | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Монтаж дверей | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Монтаж вікон з підвіконням та відливом (5 вікон В=1,8; Ш=2 м) | м2 | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Монтаж скляної перегородки з дверима (коридор) | м2 | 15,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Встановлення приточно-вентиляційного клапана на вікна | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Зачистка та фарбування решіток на вікнах | м2 | 17,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Фарбування труб | м.п. | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Фарбування чавуних радіаторів | секція | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Встановлення вентрешіток | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Встановлення витяжного вентилятора | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Встановлення кондиціонерів з прокладанням траси | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Монтаж металевих поручнів (сходи внутр. та зовнішні) | м.п. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Пониження бордюрного каменю | м.п. | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Влаштування пожежної сигналізації (проєктування, обладнання та робота) | комплекс | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Послуги вантажників з навантаження та розвантаження | т | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Вивіз будівельного сміття | т | 5,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Доставка матеріалів | т | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи: ________________

Підпис: ________________

Дата: ________________

Печатка (за наявності): ________________