Додаток  1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  НА  ПРОЄКТУВАННЯ

СВЕРДЛОВИНИ

| 1 | Назва та місцезнаходження об’єкту | Будівництво (буріння) водозабірної свердловини для водопостачання населення, облаштування бювету та ремонт, заміна водопроводу за адресою: с. Широке, Баштанський район, Миколаївська область |
| --- | --- | --- |
| 2 | ## Підстави для проектування | Договір |
| 3 | Вид будівництва | Нове будівництво – Буріння водозабірної свердловини, Ремонт- Водопровід Облаштування- бювет. |
| 4 | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Необхідність відсутня |
| 5 | Стадійність проектування с визначенням стадії | Одностадійне. Робочий проєкт (РП). Проходження експертизи проєктної документації (за дорученням замовника) |
| 6 | Перелік споруд, що проєктуються в складі комплексу | Буріння свердловини. Будівництво підземної насосної станції. Спорудження ЗСО І поясу. Ремонт, заміна водопроводу. Облаштування бювету. |
| 7 | Характеристика об’єкту: - цільове призначення - розрахунок потреби у воді - інші умови | - питне і санітарно-гігієнічне водопостачання - сейсмічність 7 бал. (ДБН В.1.1-12-2014. Карта ЗСР-2004, А); - просадні ґрунти відсутні |
| 8 | Інженерні вишукування | Не потрібні |
| 9 | Вимоги до розробки «ОВНС» | Розділ ОВНС в складі проєкту |
| 10 | Визначення класу наслідків | Споруда відповідає класу наслідків СС2 |
| 11 | Вимоги інженерного забезпечення об’єкта | - Зовнішнє електропостачання від існуючої ТП. - нове інженерне забезпечення проекту не передбачається, підключення до існуючих мереж здійснює замовник, - містобудівні умови і обмеження не надаються згідно п.3 «Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються» Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства №289 від 06.11.2017 р.; - заходи по доступності об’єкта для осіб з інвалідністю і інших мало мобільних груп населення не передбачаються - на об’єкті заборонено знаходитися стороннім особам. |
| 12 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Згідно діючих правил безпеки та у відповідності до норм проектування. |
| 13 | Заходи по охороні навколишнього природного середовища | - Передбачити ізоляцію водоносного горизонту від проникнення забруднюючих речовин з поверхні землі шляхом цементації позатрубного простору обсадних колон та герметизації устя свердловини. - Дотримуватися вимог Постанови КМУ № 2024 від 18.12.1998 р. «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів». - Виключити доступ сторонніх осіб до свердловини. |
| 14 | Вимоги до благоустрою I поясу ЗСО | Передбачити огородження та благоустрій території ЗСО I поясу розміром 30х30 м. |
| 15 | Строк експлуатації об’єкта | 20-25 років |